嵌入式视频信息传输系统处理端设计

说明文档

硬件部分

1.1 硬件组成

1.2 硬件参数需求

1.3 连接图示

软件部分

2.1 开发环境

2.1.1 开发所需系统

2.1.2 开发所需软件

2.2 镜像烧写

程序运行

3.1 注意事项

3.1 程序启动

扩展内容

4.1 内核编译
4.2 制作文件系统

一、硬件部分

1.1 硬件组成

本系统由两大基础部分组成。一是Crotex-A9的4412开发平台，二就是支持Linux（UVC）的USB摄像头。这两个是系统的基本组成部分，没有这两个部分。系统将不可能完成。

1.2 硬件参数需求

摄像头参数数要求：

- 具有USB接口。

- 支持Linux系统免驱协议（UVC）。

- 支持输出MJPEG格式的图像数据。

摄像头需要支持上面的3中要求，才能正常的运行程序。如果是其他的接口比如SDIO。或者不支持UVC。那么程序将不能正确的运行。

Crotex-A9开发板要求：

- 具有以太网接口。

- 有USB-host接口，用来连接USB摄像头。

- 有USB-otg接口，用来烧写镜像。

- 能够将系统的调试信息重定向到串口上。

- 有SD卡插槽，可以使用SD烧写。

一般而言，市面上绝大多数的4412开发板都具有上述的所有要求，所以开发板并不是系统的要求瓶颈。需要注意的是，各个厂家的开发板所用的外围驱动芯片各异。所以系统内核和uboot要注意和参考厂家所提供的资料。

1.3 连接图示

连接时，我们需要将摄像头和开发板使用USB接口连接起来。但是需要注意的是，开发板一般有很多的USB接口，我们需要把USB接入到host的接口上，不要接到otg的接口上。具体如下图所示：

一般而言，HOST的接口使用较大的USB-A接口。而OTG的USB一般使用Mimi-USB或者Mirco-USB接口。所以这个接口一般也不会有大的问题。

二、软件部分

2.1 开发环境

2.1.1 开发所需系统

开发所需的操作系统有两个，分别是Linux和windows系统。

Linux系统主要用来嵌入式程序的开发，因为嵌入式系统也使用的是Linux系统。所以Linux系统是必备的。需要在上面进行内核的编译、文件系统的制作、应用程序的交叉编译等等。Linux系统可以使用虚拟机或者Linux的主机。

关于Linux系统的搭建，可以使用华清远见所提供的虚拟镜像，也可以自行创建新的Linux虚拟机。不同之处在与第三方提供的镜像已经安装好了相关的软件。而自行搭建的Linux虚拟机需要自行安装相关的软件和工具。比如交叉编译工具链。关于华清远见提供的镜像的使用方法，可参见华清远见FS-4412使用手册。

Windows系统主要进行镜像的烧写，并且使用串口对嵌入式系统进行调试。当然如果不需要烧写镜像，也可也只使用Linux系统和串口工具来进行调试。

2.1.2 开发所需软件

Linux系统所需大致如下：

- 交叉编译工具。

- Make、gcc等相关工具。

Windows系统所需大致如下：

- 超级终端或串口终端，用来和嵌入式开发板调试。

- Fastboot下载工具。用来烧写镜像。

2.2 镜像烧写

镜像文件的烧写在windows系统。首先使用USB线连接